جدول الكميات والتكلفة التقديرية بالريال اليمني لمشتل فوه

| رقم البند | وصف البند | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | التكلفة التقديرية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أولا" | بناء وتشيد :- |  |  |  |  |
| 1- | تسوية الأرض : | م2 | 8400 | 20 | 168000 |
| 2- | الحفر والردم : |  |  |  |  |
| 2-1 | حفر أساس السور بمحيط 400م ×0,6×0,5م | م3 | 120 | 1000 | 120000 |
| 2-2 | حفر أسا س الصوب 3×70×0,6×0,5م حفر الجور للأعمدة 130 جوره 0,5×0,5×0,5م | م3 | 80 | 1000 | 80000 |
| 2-3 | حفر أسا مبنى الإدارة بمحيط 90م×0,6×0,5م | م3 | 30 | 1000 | 30000 |
| 2-4 | الردم جوانب الأساس مع الرش والدك | م3 | 35 | 1000 | 35000 |
| 2-5 | الردم لكرسي المبنى مع الرش والدك | م3 | 100 | 1000 | 100000 |
| 3- | البناء بالحجر الجرانيت : |  |  |  |  |
| 3-1 | بناء أساس السور والصوب ومبنى الإدارة من الجعم المتدرج الخالي من العروق الملحية والشقوق وغير مسامي | م3 | 176 | 8000 | 1400000 |
| 3-2 | بناء كرسي وجدران مبنى الإدارة مع التكحيل من الجهة الخارجية فقط والتوقيص الجيد . | م3 | 126 | 15000 | 1890000 |
| 3-3 | بناء كرسي السور والصوب مع التكحيل من الواجهتين | م3 | 122 | 12000 | 1464000 |
| 4- | البناء بالخرسانة العادية : - بنسبة خلط 4:2:1 |  |  |  |  |
| 4-1 | خرسانة عادية أسفل الأساسات بسمك 10 سم | م3 | 35 | 10000 | 350000 |
| 4-2 | خرسانة عادية لأرضية مبنى الإدارة سمك 15 سم | م3 | 30 | 10000 | 300000 |
| 4-3 | خرسانة عادية لتثبيت أعمدة الصوب | م3 | 33 | 10000 | 330000 |
| 4-4 | خرسانة عادية فوق كرسي الصوب والسور والإدارة 5سم | م3 | 14 | 10000 | 140000 |
| 5- | البناء بالخرسانة المسلحة : بنسبة خلط 3:1,5:1 |  |  |  |  |
| 5-1 | بناء الحزام الأرضي لكرسي مبنى الإدارة | م3 | 15 | 15000 | 225000 |
| 5-2 | بناء حزام أعتاب الأبواب والنوافذ | م3 | 8 | 15000 | 120000 |
| 5-3 | بناء أعمدة أبواب الصوب والبوابة الرئيسية | م3 | 3 | 15000 | 45000 |
| 6- | بناء سقف مبنى الإدارة من الخشب الأحمر 3×6 " ويسطح بالكونتر 12ملم ويشمل المعاملة من الأرضة ومشمع القطران والرشنة والطرقة والمصارف وغيرها | م2 | 200 | 7000 | 1400000 |
| 7- | توريد وتركيب أبواب حديدية مختلفة الأحجام سمك 3ملم | عدد | 9 | 20000 | 180000 |
| 8- | توريد وتركيب نوافذ حديدية مختلفة المقاييس سمك 3ملم | عدد | 8 | 10000 | 80000 |
| 9- | تلبيس ولياسة الجدران الداخلية لمبنى الإدارة سمك 2" | م2 | 400 | 1000 | 400000 |
| 10- | طلاء سقف وجدران المبنى الداخلية جيدا" | م2 | 800 | 1000 | 800000 |
|  | إجمالي قيمة الصفحة بالريال اليمني |  |  |  | 9657000 |

جدول الكميات والتكلفة التقديرية بالريال اليمني لمشتل فوه

| رقم البند | وصف البند | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | التكلفة التقديرية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ثانيا" | توريد وتركيب أدوات بناء الصوب وسور المشتل الثلاث : |  |  |  |  |
| 11- | توريد وتركيب وتثبيت أعمدة الصوب وسور المشتل بمواسير حديد قطر 3 بوصة وطول 3 متر وبمسافة بينية 3 متر | عدد | 260 | 2000 | 520000 |
| 12- | توريد وتثبيت باللحام لسقف الصوب بمواسير حديد قطر 1 بوصة وطول 3 متر وبمسافة بينية 3 متر . | عدد | 264 | 1200 | 316000 |
| 13- | توريد وتركيب وتثبيت شبك تسوير من الحديد الملبس سمك ملم لتغطية سقف وجدران الصوب الثلاث وسور المشتل | م2 | 2180 | 250 | 545000 |
| 14- | توريد وتركيب وتثبيت شبك بولي إثيلين أسود 75% ظل لسقف الصوب الثلاث وجوانب أثنتين من الصوب فقط . | م2 | 1240 | 750 | 930000 |
| 15- | توريد وتركيب وتثبيت لوحة حديدية سمك 3ملم تحمل اسم المشتل . | عدد | 1 | جملة | 30000 |
| 16- | توريد مدخلات وأدوات ومواد زراعية | جملة |  |  | 500000 |
|  | إجمالي قيمة الصفحة |  |  |  | 2841000 |
|  | إجمالي تكلفة مشروع المشتل التقريبية |  |  |  | 12500000 |

مكتب وزارة الزراعه والري

م /حضرموت – المــــــــــــــــــكلا