الوثائق النمطية للتوريدات البسيطة                                                                                                                  القسم السادس: جدول المتطلبات

- المواصفات الفنية

[ بيان بالمواصفات الفنية المطلوب الالتزام بها من قبل الراغبين في المشاركة]

LOT. NO. : 1.

EQUIPMENT:  Diesel Generator Set , 40kw, Silent Type.

QUANTITY: 8 units.

| No. | DESCRIPTIONS | TENDERER'S SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANUFACTURER : To be specified |  |
| 2 | MODEL : To be specified |  |
| 3 | COUNTRY ORIGIN : To be specified |  |
| 4 | SPECIFICATIONS :- |  |
| 6 | Engine: |  |
|  | - Type: Diesel engine, water cooled, 4 cycle, direct injection. |  |
|  | - Prime Output Power: 40 – 45 Kw. |  |
|  | - No. of Cylinder: 4 |  |
|  | - Aspiration: Natural |  |
|  | - Fuel capacity: 100 litter or more. |  |
| 7 | Generator |  |
|  | - Brushless, Single Bearing System. |  |
|  | - Efficiency: 85% or more |  |
|  | - Insulation class H |  |
|  | - Precised automatic voltage regulator. |  |
| 8 | Control Panel - Generator voltage - Generator current - Engine speed RPM - Active power - Frequency Hz - Engine running hour - Engine oil pressure - Engine temperature. |  |
| 9 | Alarm/Protection - Emergency stop - Generator over current - Generator (low/high) voltage - Engine (low/high) speed - Sensor failure. |  |

يجب تعبئة المواصفات في الجدول من قبل المشاركين في المناقصة كما وردت أعلاه وأي بيانات أخرى تتعلق بالمواصفات يمكن إرفاقها

الوثائق النمطية للتوريدات البسيطة                                                                                                                  القسم السادس: جدول المتطلبات

LOT. NO. : 2.

EQUIPMENT: Diesel Generator Set , 60kw.

QUANTITY: 2 units.

| No. | DESCRIPTIONS | TENDERER'S SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANUFACTURER : To be specified |  |
| 2 | MODEL : To be specified |  |
| 3 | COUNTRY ORIGIN : To be specified |  |
| 4 | SPECIFICATIONS :- |  |
| 6 | Engine: |  |
|  | - Type: Diesel engine, water cooled, 4 cycle, direct injection. |  |
|  | - Prime Output Power: 60 Kw. |  |
|  | - No. of Cylinder: 6 |  |
|  | - Aspiration: Natural |  |
|  | - Fuel capacity: 100 litter or more. |  |
| 7 | Generator |  |
|  | - Brushless, Single Bearing System. |  |
|  | - Efficiency: 85% or more |  |
|  | - Insulation class H |  |
|  | - Precised automatic voltage regulator. |  |
| 8 | Control Panel - Generator voltage - Generator current - Engine speed RPM - Active power - Frequency Hz - Engine running hour - Engine oil pressure - Engine temperature. |  |
| 9 | Alarm/Protection - Emergency stop - Generator over current - Generator (low/high) voltage - Engine (low/high) speed - Sensor failure. |  |

يجب تعبئة المواصفات في الجدول من قبل المشاركين في المناقصة كما وردت أعلاه وأي بيانات أخرى تتعلق بالمواصفات يمكن إرفاقها

الوثائق النمطية للتوريدات البسيطة                                                                                                                  القسم السادس: جدول المتطلبات

[ بيان بالمواصفات الفنية المطلوب الالتزام بها من قبل الراغبين في المشاركة]

LOT. NO. : 3.

EQUIPMENT: Diesel Generator Set , 150kw.

QUANTITY: 1 units.

| No. | DESCRIPTIONS | TENDERER'S SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANUFACTURER : To be specified |  |
| 2 | MODEL : To be specified |  |
| 3 | COUNTRY ORIGIN : To be specified |  |
| 4 | SPECIFICATIONS :- |  |
| 6 | Engine: |  |
|  | - Type: Diesel engine, water cooled, 4 cycle, direct injection. |  |
|  | - Prime Output Power: 150 Kw. |  |
|  | - No. of Cylinder: 6 |  |
|  | - Aspiration: Turbocharger |  |
|  | - Fuel capacity: 200 litter or more. |  |
| 7 | Generator |  |
|  | - Brushless, Single Bearing System. |  |
|  | - Efficiency: 85% or more |  |
|  | - Insulation class H |  |
|  | - Precised automatic voltage regulator. |  |
| 8 | Control Panel - Generator voltage - Generator current - Engine speed RPM - Active power - Frequency Hz - Engine running hour - Engine oil pressure - Engine temperature. |  |
| 9 | Alarm/Protection - Emergency stop - Generator over current - Generator (low/high) voltage - Engine (low/high) speed - Sensor failure. |  |

يجب تعبئة المواصفات في الجدول من قبل المشاركين في المناقصة كما وردت أعلاه وأي بيانات أخرى تتعلق بالمواصفات يمكن إرفاقها

الوثائق النمطية للتوريدات البسيطة                                                                                                                  القسم السادس: جدول المتطلبات

[ بيان بالمواصفات الفنية المطلوب الالتزام بها من قبل الراغبين في المشاركة]

LOT. NO. : 4.

EQUIPMENT: Diesel Generator Set , 350kw.

QUANTITY: 1 units.

| No. | DESCRIPTIONS | TENDERER'S SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANUFACTURER : To be specified |  |
| 2 | MODEL : To be specified |  |
| 3 | COUNTRY ORIGIN : To be specified |  |
| 4 | SPECIFICATIONS :- |  |
| 6 | Engine: |  |
|  | - Type: Diesel engine, water cooled, 4 cycle, direct injection. |  |
|  | - Prime Output Power: 350 Kw. |  |
|  | - No. of Cylinder: 6 - 8 |  |
|  | - Aspiration: Turbocharger. |  |
|  | - Fuel capacity: 350 - 400 litter |  |
| 7 | Generator |  |
|  | - Brushless, Single Bearing System. |  |
|  | - Efficiency: 85% or more |  |
|  | - Insulation class H |  |
|  | - Precised automatic voltage regulator. |  |
| 8 | Control Panel - Generator voltage - Generator current - Engine speed RPM - Active power - Frequency Hz - Engine running hour - Engine oil pressure - Engine temperature. |  |
| 9 | Alarm/Protection - Emergency stop - Generator over current - Generator (low/high) voltage - Engine (low/high) speed - Sensor failure. |  |

يجب تعبئة المواصفات في الجدول من قبل المشاركين في المناقصة كما وردت أعلاه وأي بيانات أخرى تتعلق بالمواصفات يمكن إرفاقها