الوثائق النمطية للتوريدات العادية                                                                                                                     القسم السادس: جدول المتطلبات

- المواصفات الفنية

[ بيان بالمواصفات الفنية المطلوب الالتزام بها من قبل الراغبين في المشاركة]

LOT. NO. : 1.

EQUIPMEN: Combine Harvester, Cutting Width 3200-3600mm, 100hp or more, .

QUANTITY: 4 units.

| No. | DESCRIPTIONS | TENDERER'S SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANUFACTURER : To be specified |  |
| 2 | MODEL : To be specified |  |
| 3 | COUNTRY ORIGIN : To be specified |  |
| 4 | SPECIFICATIONS :- |  |
|  | - General: Applicable for Wheat |  |
|  | 2-Engine: 1) Type: 4-cycle Diesel Engine 2) Output:100hp or more |  |
|  | 3- Traveling Section: 1) Type: Wheel type 2) Transmission: Mechanical or Hydrostatic 3) Fuel tank capacity: 200L or more . |  |
|  | 4- Cutting Section: 1) Cutting width:3200 - 3600mm. |  |
|  | 6- Separating/Cleaning Section:1) Sieve area:3m² or more 2) No. of Straw Walker:4 or more 3) No. of Straw Walker Step:2 or more |  |
|  | 7-Grain Tank Capacity: 3200L or more |  |
|  | 8-Cabin: Equipped with air-conditioner |  |
|  | 9-Accessories , tool kit and manual book and s.p book are required |  |
|  | 10). 4, tool kit and operation, workshop and Spare Parts manual are required. |  |

يجب تعبئة المواصفات في الجدول من قبل المشاركين في المناقصة كما وردت أعلاه وأي بيانات أخرى تتعلق بالمواصفات يمكن إرفاقها

الوثائق النمطية للتوريدات العادية                                                                                                                     القسم السادس: جدول المتطلبات

- المواصفات الفنية

[ بيان بالمواصفات الفنية المطلوب الالتزام بها من قبل الراغبين في المشاركة]

LOT. NO. : 2.

EQUIPMEN: Balane, .

QUANTITY: 7 units.

| No. | DESCRIPTIONS | TENDERER'S SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANUFACTURER : To be specified |  |
| 2 | MODEL : To be specified |  |
| 3 | COUNTRY ORIGIN : To be specified |  |
| 4 | SPECIFICATIONS :- |  |
|  | Type: portable type (trolley). |  |
|  | Working capacity: 50Kg |  |
|  | Foundation Length: 100cm |  |
|  | Foundation Width: 80cm |  |
|  | Foundation Height: 25cm |  |
|  | Total length: 125cm |  |
|  | Measurement scale: horizontal ruler. |  |
|  | Scale used to weight 8 – 10 bags of seed in same time. |  |

يجب تعبئة المواصفات في الجدول من قبل المشاركين في المناقصة كما وردت أعلاه وأي بيانات أخرى تتعلق بالمواصفات يمكن إرفاقها

\الوثائق النمطية للتوريدات العادية                                                                                                                     القسم السادس: جدول المتطلبات

- المواصفات الفنية

[ بيان بالمواصفات الفنية المطلوب الالتزام بها من قبل الراغبين في المشاركة]

LOT. NO. 3.

EQUIPMEN: Cleaning and Processing Machines.

QUANTITY: 7 units.

| No. | DESCRIPTIONS | TENDERER'S SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANUFACTURER : To be specified |  |
| 2 | MODEL : To be specified |  |
| 3 | COUNTRY ORIGIN : To be specified |  |
| 4 | SPECIFICATIONS :- |  |
|  | - Seed grader and cleaning. - Top screen and middle screen . - Two nylon brush for check sieve perforation clogging. - Main fan with stepless variable air controls. - Dust collector air trunk. |  |
|  | - Cylinder separator to separate short seed. |  |
|  | - Automatic seed treater by liquid chemical and machine is suitable for treatment of various crops seed with fungicides and pesticides. |  |
|  | - Transporter section between treater and packing section. |  |
|  | - Packing and weight section. |  |
|  | - Bag closing sewing machine for all kind of bag. |  |
|  | - The work of cleaning and processing machine start from feeding the raw seed until packing the cleaned seed after the treatment. - The machine work with 3 phase 220 -240 V and 50 hertz . - Easily changeable sieves. - The machine work with many crops like wheat ,barley , millet , maize , sorghum , lentil , beans and various species. - Provided all size of screen for each crop. - Provided all electric parts like motors , cable and main switch for all parts of the machine. |  |
|  | - The capacity of the cleaning and processing machine from 1 to 2ton/Hr . |  |

يجب تعبئة المواصفات في الجدول من قبل المشاركين في المناقصة كما وردت أعلاه وأي بيانات أخرى تتعلق بالمواصفات يمكن إرفاقها